Технічне завдання

Обслуговування та заправка картриджів HP W1510X, CF259X та Canon T13(5640C006)

АТ «Концерн Галнафтогаз»

2026 рік

Зміст

- Вимоги до обслуговування картриджів.

- Дані для обрахунку.

- Вимоги до учасників та їхніх комерційних пропозицій.

- Вимоги до обслуговування картриджів

1.Заправка картриджів HP CF259XC, W1510X та Canon T13 (5640C006)

1.1.Для заправки картриджа замовник надає тонер та фотобарабани

1.2.У разі закінчення тонеру та фотобарабанів у замовника, заправка здійснюється матеріалами виконавця.

1.3. Після заправки в картриджах повинен забезпечити  8000 копій при 5% наповненні.

1.4. Якість друку заправленим картриджем повинна бути контрастна, з гарною передачею півтонів, без смуг, крапок та рисочок.

1.6. Процес заправки картриджа передбачає:

- візуальний огляд картриджа на наявності зовнішніх пошкоджень,

- очищення всіх зовнішніх поверхонь картриджа від забруднень;

3) розбірка картриджа, очищення всіх внутрішніх поверхонь картриджа від забруднень;

4) огляд внутрішнього стану картриджа з метою оцінки ступеню механічного зносу вузлів, в тому числі втулок, валів;

5) повне профілактичне очищення

6) заправка якісним та сумісним тонером

7) заміна фотобарабана

8) тестування картриджа;

9) пакування картриджа з додаванням аркуша тестового друку;

10) маркування картриджа;

11) Забір та доставка картриджів з адреси м. Львів вул. Героїв  Упа 72.

1.7. У разі неякісної заправки картриджа, виконавець повинен здійснити перезаправку картриджа за свій рахунок

1.8. Періодичність надання послуг: постійно, по мірі необхідності (згідно заявок Замовника).

1.9. У разі неможливості здійснити заправку  картриджа через його зношення Виконавець зобов'язання надати техніко-економічне обґрунтування.

2. Регенерація картриджів моделі HP CF259XC, W1510X та Canon T13 (5640C006):

2.1. Процес регенерації картриджа передбачає виконання наступних операцій:

1) повне розбирання картриджа;

2) огляд внутрішніх деталей на предмет зносу і механічних пошкоджень;

3) очищення деталей картриджа від залишків тонеру  і пилу;

4) заміна очисного леза (при його наявності);

5) заміна леза магнітного валу (при його наявності);

6) заміна леза очищення фотобарабану  (при його наявності);

7) заміна ролика заряду;

8) заміна магнітного валу;

9) заміна елементів корпусу картриджа при їх зносі;

10) складання картриджа;

Угода про рівень обслуговування

| Тип робіт | К-сть робочих днів |
| --- | --- |
| Заправка картриджа | 7 |
| Регенерація картриджа та заправка | 7 |

Дані обрахунку

| Виконання роботи | Кількість на рік |
| --- | --- |
| Заправка картриджа матеріали замовника | ~1100 шт. |
| Заправка картриджа матеріали виконавця | ~ 200шт. |
| Регенерація картриджів | ~ 500шт. |

Фактичні обсяги послуг можуть відрізнятись від планових та визначаються в процесі експлуатації

Вимоги до учасників проекту

3.Комерційна пропозиція учасника повинна містити:

3.1.Інформацію про Виконавця.

3.2.Виконавець зобов’язується виділити персонального менеджера, який буде контактною особою Виконавця та допомагатиме Замовнику вирішувати спірні питання.

3.3.Сервісний центр повинен бути у м. Львів

3.4Логістику обладнання, з регіонального офісу Замовника забезпечує Виконавець.